# MANUAL TÉCNICO

## Sistema de Adquisición y Visualización de Datos en Tiempo Real para una Máquina Universal de Ensayos de Tracción

# Portada

Nombre del proyecto:
Sistema de adquisición y visualización de datos en tiempo real para una máquina universal de ensayos de tracción.

Desarrollado por:
Daniel Inzunza

Carrera:
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Institución:
Instituto Tecnológico de Culiacán

# Índice

- Introducción

- Objetivo del manual técnico

- Descripción general del sistema

- Arquitectura del sistema

- Requerimientos técnicos

- Estructura del software

- Descripción de módulos

- Configuración del entorno

- Configuración de adquisición de datos

- Configuración de inteligencia artificial

- Funcionamiento interno del sistema

- Flujo de datos del sistema

- Configuración de Raspberry Pi

- Estructura de archivos del proyecto

- Instalación de dependencias

- Ejecución del sistema

- Mantenimiento del sistema

- Posibles mejoras futuras

- Consideraciones de seguridad

# 1.- Introducción

El presente manual técnico describe la arquitectura, funcionamiento interno, estructura de software y configuración general del sistema de adquisición y visualización de datos en tiempo real desarrollado para una máquina universal de ensayos de tracción.

El documento tiene como propósito proporcionar información técnica necesaria para la instalación, mantenimiento, modificación y ampliación futura del sistema.

# 2.- Objetivo del Manual Técnico

El objetivo de este manual es documentar la estructura interna del sistema, describiendo la arquitectura implementada, módulos desarrollados, dependencias utilizadas y procedimientos de configuración requeridos para el correcto funcionamiento del software sobre Raspberry Pi 4.

# 3.- Descripción General del Sistema

El sistema desarrollado permite:

- Adquirir señales digitales provenientes de sensores.

- Procesar información en tiempo real.

- Calcular variables mecánicas derivadas.

- Visualizar gráficas dinámicas.

- Exportar resultados en formato CSV.

- Integrar asistencia técnica mediante inteligencia artificial.

El sistema fue desarrollado utilizando Python y tecnologías web compatibles con Raspberry Pi OS.

# 4.- Arquitectura del Sistema

La arquitectura implementada se compone de los siguientes módulos:

- Módulo de adquisición de datos.

- Módulo de procesamiento.

- Módulo de visualización.

- Módulo de almacenamiento.

- Módulo de inteligencia artificial.

### Figura 1.- Arquitectura técnica general del sistema

# 5.- Requerimientos Técnicos

## 5.1.- Hardware requerido

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Unidad principal de procesamiento |
| Sensores digitales | Lectura de fuerza y desplazamiento |
| Máquina universal | Generación de ensayos mecánicos |
| Tarjeta microSD | Almacenamiento del sistema operativo |
| Fuente de alimentación | Alimentación de Raspberry Pi |

## 5.2.- Software requerido

| Software | Función |
| --- | --- |
| Python 3 | Lenguaje principal |
| Dash | Interfaz web |
| Plotly | Generación de gráficas |
| Pandas | Procesamiento de datos |
| GPIOZero | Lectura de GPIO |
| Google Generative AI | Integración IA |

# 6.- Estructura del Software

El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura modular organizada mediante archivos independientes.

### Tabla 1.- Estructura principal del proyecto

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| app.py | Interfaz principal |
| config.py | Configuración general |
| simulador.py | Simulación de ensayos |
| adquisicion_serial.py | Lectura serial |
| adquisicion_gpio.py | Lectura GPIO |
| requirements.txt | Dependencias |

# 7.- Descripción de Módulos

## 7.1.- Módulo Principal (app.py)

Este módulo controla:

- Interfaz gráfica.

- Actualización de datos.

- Callbacks de Dash.

- Integración de IA.

- Visualización de gráficas.

### Figura 2.- Flujo interno del módulo principal

[AGREGAR DIAGRAMA DE FLUJO DEL APP.PY]

Descripción sugerida:
Diagrama mostrando interacción entre adquisición, procesamiento, interfaz y almacenamiento.

## 7.2.- Módulo de Configuración (config.py)

Contiene parámetros globales:

- Modo de adquisición.

- Configuración serial.

- Parámetros geométricos.

- Configuración de IA.

- Parámetros de interfaz.

## 7.3.- Módulo de Simulación (simulador.py)

Permite generar datos simulados de fuerza y desplazamiento para pruebas del sistema sin utilizar hardware físico.

## 7.4.- Módulo de Adquisición Serial (adquisicion_serial.py)

Realiza lectura continua de datos mediante comunicación serial utilizando PySerial.

## 7.5.- Módulo de Adquisición GPIO (adquisicion_gpio.py)

Implementa lectura de señales digitales mediante GPIO utilizando Raspberry Pi.

### Figura 3.- Conexión GPIO utilizada

[AGREGAR DIAGRAMA DE PINES GPIO UTILIZADOS]

Descripción sugerida:
Diagrama de conexión entre sensores digitales y Raspberry Pi 4.

# 8.- Configuración del Entorno

## 8.1.- Instalación de Python

Verificar instalación:

python --version

## 8.2.- Creación de entorno virtual

python -m venv venv

Activación:

venv\Scripts\activate

## 8.3.- Instalación de dependencias

pip install -r requirements.txt

# 9.- Configuración de Adquisición de Datos

El sistema soporta tres modos:

| Modo | Descripción |
| --- | --- |
| simulador | Generación virtual |
| serial | Lectura serial |
| gpio | Lectura GPIO |

Configuración en:

MODO_FUENTE = "gpio"

# 10.- Configuración de Inteligencia Artificial

La integración de IA utiliza Google Gemini.

## Configuración de API Key

GEMINI_API_KEY = "API_KEY"

## Configuración del modelo

GEMINI_MODEL = "gemini-2.0-flash"

# 11.- Funcionamiento Interno del Sistema

El sistema opera mediante ciclos periódicos controlados por dcc.Interval.

Cada ciclo realiza:

- Lectura de datos.

- Procesamiento.

- Actualización de gráficas.

- Actualización de tabla.

- Actualización de indicadores.

### Figura 4.- Ciclo interno de procesamiento

[AGREGAR DIAGRAMA DEL CICLO DE ACTUALIZACIÓN]

Descripción sugerida:
Flujo repetitivo de adquisición, procesamiento y actualización de interfaz.

# 12.- Flujo de Datos del Sistema

El flujo de información sigue la siguiente secuencia:

Sensores → GPIO/Serial → Raspberry Pi → Procesamiento → Dash → Usuario

# 13.- Configuración de Raspberry Pi

## Configuración recomendada

- Raspberry Pi OS.

- Python 3.11 o superior.

- Navegador Chromium.

- Conexión estable de energía.

## Habilitación de GPIO

sudo raspi-config

# 14.- Estructura de Archivos del Proyecto

proyecto/
│
├── app.py
├── config.py
├── simulador.py
├── adquisicion_serial.py
├── adquisicion_gpio.py
├── requirements.txt
├── assets/
│   └── estilos.css
└── exportados/

# 15.- Instalación de Dependencias

## Dependencias principales

dash
plotly
pandas
pyserial
gpiozero
google-generativeai

# 16.- Ejecución del Sistema

Iniciar servidor:

python app.py

Acceso web:

http://127.0.0.1:8050

# 17.- Mantenimiento del Sistema

Se recomienda:

- Revisar integridad de conexiones GPIO.

- Actualizar dependencias periódicamente.

- Respaldar archivos CSV.

- Monitorear temperatura de Raspberry Pi.

- Verificar estado de sensores.

# 18.- Posibles Mejoras Futuras

- Integración de base de datos.

- Generación automática de reportes PDF.

- Calibración automática de sensores.

- Soporte multiusuario.

- Detección automática de fallos.

- Integración de análisis estadístico avanzado.

# 19.- Consideraciones de Seguridad

- No conectar sensores energizados incorrectamente.

- Verificar polaridad de conexiones GPIO.

- Utilizar fuentes de alimentación reguladas.

- No modificar parámetros críticos durante ensayos activos.

- Realizar respaldos periódicos de configuración y datos.